江苏瑞恒新材料科技有限公司“年产18万吨环氧树脂及配套工程项目”环保设施调试信息公示

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号）等有关规定，现对江苏瑞恒新材料科技有限公司“年产18万吨环氧树脂及配套工程项目” 配套建设的环境保护设施调试的信息向社会公示，使项目建设可能影响区域环境内的公众对项目建设情况有所了解，并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。

一、建设项目情况简述

项目名称：年产18万吨环氧树脂及配套工程项目

建设单位：江苏瑞恒新材料科技有限公司

建设地点：连云港市徐圩新区石化七道28号

项目投资：总投资101212.71万元（其中环保投资34200万元）

建设内容：年产18万吨环氧树脂（16万吨/年液体环氧树脂、13000吨/年固体环氧树脂及7000吨/年溶剂型固体环氧树脂）及配套公辅工程。

目前项目主体工程及相关环保治理设施已建设完成，现进行调试公示。

二、调试期间污染物产生及治理情况简述

1、废水污染及治理措施：项目环氧树脂装置高盐废水经“湿式催化氧化”（规模为720t/d）预处理，处理后废水进入离子膜烧碱装置，不外排；装置产生的低盐废水、地面冲洗水、实验室废水、污染雨水及生活污水等进入调节池，均质后进入厂区现有污水生化处理设施“厌氧+好氧+沉淀+活性炭滤池”综合处理，达接管标准后进入东港污水处理厂集中处理。

2、废气污染及治理措施：固体、液体环氧树脂BPA气力输送粉

尘废气经 “布袋除尘”处理后通过35m高排气筒排放；固体环氧树脂装置预溶、预反应、反应废气经“冷凝+水吸收”预处理后再经“二级碳纤维吸附”处理经35m高排气筒排放；液体环氧树脂装置预溶、预反应、反应、汽提、脱ECH废气经“冷凝+水吸收+碱吸收”预处理后再经“二级树脂吸附”处理经35m高排气筒排放；液体环氧树脂装置精制、汽提、脱水、降膜等废气经“冷凝+碳纤维吸附”预处理，固体环氧树脂装置脱溶、精制、环流等废气经“冷凝+碳纤维吸附”预处理；装置区甲类罐组经冷凝预处理；上述废气最终进入3#RTO装置焚烧处理，焚烧烟气经“急冷+碱吸收” （TA025）处理后经35m高排气筒排放。

3、噪声污染及治理措施：已按环评文件要求采取低噪声的设备、对有振动且振动较大的设备采用基础隔振、减振、利用建（构）筑物及绿化隔声降噪，可确保厂界噪声达标。

4、固体废物及治理措施：项目废滤渣、废硅藻土、废树脂、废膜、废活性炭、生化污泥等危险废物交由有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

三、调试日期

计划调试开始时间：2022年6月15日

计划调试完成时间：2022年12月15日

四、征求公众意见的范围

关注本建设项目和周边环境影响区域内的居民、单位等公众。

五、公众反馈方式

公众可采用向公示指定地址发送信函、电子邮件等方式，发表对该工程竣工的意见和看法，发表意见的同时请提供详细的联系方式，建设单位将听取公众的意见对建设项目进行整改。

六、建设单位名称及联系方式

建设单位：江苏瑞恒新材料科技有限公司

建设单位联系人：李工

联系电话：18260652061